OPIS  TECHNICZNY

I. DANE  OGÓLNE

INWESTOR: 		GMINA  GOLINA

ADRES:   			62-590 GOLINA

UL .NOWA 1

ADRES BUDOWY:		PRZYJMA  GM.GOLINA

TEMAT :			PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STRAŻNICY 						OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W 							MIEJSCOWOŚCI PRZYJMA.

Dokumentacja  techniczna dotyczy wykonania inwestycji pt :

„Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży

Pożarnej w miejscowości Przyjma ”  w miejscowości  Przyjma

62-590 Golina .Działka o numerze ewidencyjnym 52/2.

Inwestycja polega na wykonaniu robót  związanych z przebudową oraz 	rozbudową  istniejącego budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w 	miejscowości Przyjma.

Z uwagi na dostosowanie obiektu dla potrzeb kulturalnych miejscowego środowiska i wyodrębnienia stref użytkowania obiektu ,projektuje się dla obiektu  odrębne wejście wraz z klatka schodową prowadzącą do części bibliotecznej czytelni oraz sali komputerowej .W części parterowej projekt przewiduje  powiększenie sali widowiskowej kosztem istniejącej sceny artystycznej .Funkcję tą spełniało będzie pomieszczenie gospodarcze doprojektowane w części szczytowej obiektu . Istniejące pomieszczenia kuchenne zostaną zmodernizowane i dostosowane do  obowiązujących przepisów sanitarnych ,p. pożarowych  oraz BHP . W obiekcie wymianie podlegać będą  okna, stolarka  drzwiowa ,instalacje wewnętrzne, posadzki ,elementy pokrycia dachowego oraz podsufitki i wyprawy malarskie, ściany zewnętrzne ocieplone styropianem gr 10 cm wraz z wyprawami elewacyjnymi ,w części frontowej zastosowano płyty elewacyjne .Rekonstrukcji zostanie poddany dach. Istniejąca konstrukcja z płyt korytkowych oraz płyt stropowo-kanałowych zostanie rozebrana ,w to miejsce zastosowane zostaną  belki stalowe ażurowe , z zamontowanymi płytami typu „OBORNICKIE „ z trzpieniem ze styropianu .Budynek w części frontowej dwukondygnacyjny natomiast sala widowiskowa oraz część kuchenna jednokondygnacyjna z sufitami podwieszonymi oraz podbitkami z płyt gipsowo-kartonowych.

Z uwagi na brak możliwości odprowadzenia ścieków sanitarnych do sieci , proponuje się ich  odprowadzenie do istniejącego zbiornika bezodpływowego o pojemności do 10 m3 ,zmieniając trasę przebiegu kolektora sanitarnego w wewnętrznej części działki . Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej zlokalizowanej na działce stanowiącej własność Ochotniczej Straży Pożarnej  w Przyjmie .

Zasilanie w energię elektryczną z budynku strażnicy .

Z uwagi na prowadzenie działalności kulturalnej na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej ,dla lokalnej społeczności przygotowano 20 miejsc parkingowych. Istniejące 10 stanowisk zostało wybudowane w trakcie ostatniego remontu obiektu ,pozostałe zlokalizowane będą w części podwórzowej działki wraz z drogą dojazdową ,z uwagi na brak kanalizacji deszczowej w tym rejonie przewiduje się odprowadzenie wody opadowej do gruntu.

Niniejsza dokumentacja obejmuje rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne ,instalacyjne oraz  elektryczne.

II. PODSTAWOWE  DANE  TECHNICZNE

Przebudowywany i rozbudowywany budynek   posadowiony  bezpośrednio 		na ławach fundamentowych powyżej poziomu zwierciadła wody gruntowej.

bud.istn.	cz.projekt.	razem

Długość budynku	  	            30,60 m  	5,00m		35,60m

Szerokość budynku			 22,68 m  	2,97m		25,65m

Wysokość  budynku		  7,50 m        7,50 m	  7,50 m

Wysokość cz. parterowej 		  3,00 m	3,00m		  3,00 m

Wysokość cz.I piętra		  3,00 m	3,00 m	  3,00 m

Pwierzchnia zabudowy 	         532,25m2      89,66m2      621,91m2

Powierzchnia użytkowa 	        548,39m2     118,05 m2     666,44 m2

Kubatura 			       2150,17 m3    495,29m3   2645,46 m3

III. WYSZCZEGÓLNIENIE  POMIESZCZEŃ

PARTER

01.	Pom. Gospodarcze					14,22 m2	terakota

02.	Pom. Gospodarcze					26,13 m2	terakota

03.	Pom. Gospodarcze					14,22 m2	terakota

04.	Aula						          239,89 m2	parkiet

05.	Klatka schodowa					 13,01 m2	terakota

06.	Łącznik						 17,46 m2	terakota

07.	Szatnia						 20,55 m2	terakota

08.	Komunikacja						 31,10 m2	terakota

09.	WC							   4,89 m2	terakota

10.	WC							   4,89 m2	terakota

11.	WC							   4,93 m2	terakota

12.	WC dla niepełnosprawnych			   4,03 m2	terakota

13.	Komunikacja						7,80 m2	terakota

14.	Kącik porządkowy					1,14 m2	terakota

15.	Zmywalnia					          15,01 m2	terakota

16.	Kuchnia						14,96 m2	terakota

17.	Kuchnia						34,43 m2	terakota

18.	Zaplecze kuchni					20,46 m2	terakota

19.	Pomieszczenie strażaka				12,04 m2	terakota

20.	Szatnia						  4,99 m2	terakota

21.	Przedsionek						  1,98 m2	terakota

22.	Komunikacja						  4,40 m2	terakota

23.	Komunikacja						  2,45 m2	terakota

24.	WC							  2,50 m2	terakota

RAZEM	517,48 m2

I PIĘTRO

01.	Klatka schodowa					20,74 m2	terakota

02.	Sala komputerowa					24,17 m2	terakota

03.	Biblioteka						28,27 m2	terakota

04.	Komunikacja						 5,87 m2	terakota

05.	Hall							19,55m2	terakota

06.	Pom. Socjalne					   5,66 m2	terakota

07.	WC							   3,67 m2	terakota

08.	WC							   5,42 m2	terakota

09.	Biblioteka						 35,61 m2	terakota

RAZEM	148,96 m2

IIIa .ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.Wykonanie demontażu pokrycia dachowego z papy asfaltowej na lepiku

2.Wykonanie wyburzenia istniejącej szlichty cementowej na dachu budynku

3,Wykonanie rozbiórki płyt korytkowych dachowych

4.Demontaż płyt stropowych kanałowych.

5.Wykonanie demontażu rynien ,rur spustowych oraz obróbek blacharskich

6.Demontaz stolarki drzwiowej wewnętrznej

7.Wykonanie demontażu istniejącej stolarki okiennej drewnianej.

8.Wyburzenie istniejących ścianek działowych.

9.Wyburzenie schodów wewnętrznych .

10.Wykonanie demontażu nadproż żelbetowych nad oknami.

11.Wykonanie rozkucia ścian wewnętrznych

12.Demontaż sceny drewnianej

13.Wykonanie rozbiórki posadzek z deszczółek parkietowych.

14.Demontaż posadzek w części kuchennej

15.Wykonanie demontażu podsufitki w auli.

16.Demontaż okładzin ściennych wewnętrznych .

17.Wykonanie rozbiórek podokienników wewnętrznych i zewnętrznych .

18.Rozbórki i rozkucia posadzek w celu wykonania ław fundamentowych.

IV .ROBOTY KONSTRUKCYJNE

Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji

Obciążenie śniegiem -wg PN -80/B-02010

Obciążenie wiatrem  -wg PN -77/B-02011

Obciążenie stałe -wg PN-80/B-02001

Wymiarowanie elementów drewnianych -PN -81/B-03150  z 2000 r

Wymiarowanie konstrukcji żelbetowtch  -PN -B-03264 Z 1999 r

Wymiarowanie elementów konstrukcji murowych -PN-B-03002 z 1999 r.

1.Ława  fundamentowa ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych:

Ł-1	Ława fundamentowa 4 fi 14 ,strzemiona fi 6 co 50 cm

Poprzecznie fi 14 co 25 cm ,wym. ławy 65 x 40 cm.

Ł-2	Ława fundamentowa 4 fi 14 ,strzemiona fi 6 co 50 cm

Poprzecznie fi 14 co 25 cm ,wym. ławy 70 x 40 cm

Ł-3	Ława fundamentowa 4 fi 14 ,strzemiona fi 6 co 50 cm

Poprzecznie fi 14 co 20 cm ,wym. ławy 75 x 40 cm

Ł-4	Ława fundamentowa 4 fi 14 ,strzemiona fi 6 co 50 cm

wym. ławy 60 x 40 cm

Ł-5	Ława fundamentowa 4 fi 12 ,strzemiona fi 6 co 50 cm

wym. ławy 25 x 40 cm

Głębokość przemarzania gruntu wynosi 0,90 m

Nośność gruntu przyjęto 0,15 MPa.

Poziom posadowienia ław  fundamentowych 	wynosi

-1,55 m.

Beton klasy B-20

Stal fi A-0 (St0S)

Stal #A-III (34 GS)

2.Stopy  fundamentowe	S-1  	Stopa fundamentowa ,siatka z prętów fi 12 góra  						i dołem  o oczkach 15 x 15 cm ,wymiary stopy

1,25 x 1,25 x 0,40m	 .

Głębokość przemarzania gruntu wynosi 0,90 m

Nośność gruntu przyjęto 0,15 MPa.

Poziom posadowienia ław  fundamentowych 	wynosi

-1,55 m.

Beton klasy B-20

Stal fi A-0 (St0S)

Stal #A-III (34 GS)

3.Słup żelbetowy		SŁ-1 	słup żelbetowy ,z 4 prętów fi 16 ,strzemiona

fi 6 co 15 cm. Wym. słupa 	25 x 25 cm.

Głębokość przemarzania gruntu wynosi 0,90 m

Nośność gruntu przyjęto 0,15 MPa.

Poziom posadowienia ław  fundamentowych 	wynosi

-1,55 m.

Beton klasy B-20

Stal fi A-0 (St0S)

Stal #A-III (34 GS)

4. Ściany przyziemia   - gr  25 cm wymurowane z bloczków betonowych

M- 6 na zaprawie  cementowowej "15". Zgodnie z przyjętą

normą oraz warunkami technicznymi .

5.Ściany zewnętrzne -gr 25 cm wymurowane z cegły typu POROTHERM

-na zaprawie cem- wapiennej  m "15".

6.Ściany wewnętrzne -gr 25 cm wymurowane  z cegły  typu POROTHERM

- na zaprawie cementowo -wapiennej m' "15".

7.Przemurowania –Wszystkie ubytki w ścianach wewnętrznych należy uzupełnić

Przymurówkami z materiałów ceramicznych na zaprawie 					cementowo-wapiennej m”15” .

8.Nadproża-   nad  otworami  okiennymi ,drzwiowymi oraz   nadproże  						prefabrykowane typu L-19	,montowane na zaprawie  						cementowej .

9.Podciąg stalowy-	W części kuchennej , nad otworem przejściowym z auli do pomieszczenia gospodarczego oraz w części projektowanego stropu po wyburzonej klatce schodowej wykonać przesklepienia z  podciągu stalowego typu HEB 220 szt  4

wkuty w przeciwległe ściany. Całość obita płytami karton-					gipsowymi .

9.Strop -typu TERIVA 4,0/1 wykonany z elementów żużlobetonowych  gr 26 cm.

Strop w części nad wyburzoną klatką  wsparty na dźwigarze

Stalowym HEB 220 i mocowanym do ściany przeciwległej

za pomocą wykutych  wpustów (gniazd).

W części dobudowywanej (klatka schodowa oraz 						pomieszczenia gospodarcze ) strop układany tradycyjnie na

wcześniej wykonanej podlewce betonowej gr 10 cm.

Osiowy rozstaw belek -60 cm

Wysokość konstrukcyjna stropu -24 cm

Grubość nadbetonu -3 cm.

10.Żebra rozdzielcze-	Zakotwione we wieńcu ,zbrojenie główne dołem fi 14

Strzemiona fi 6 co 40 cm.

11.Wieńce żelbetowe -Wieniec W w części stropu  o przekroju  25 x 28 cm 					     wykonane z 4 prętów fi 14  oraz strzemion

fi 6 w rozstawie co 25 cm.  Elerment betonowany betonem				    towarowym B-25.

Stal fi A-0 (St0S)

Stal #A-III (34 GS)

W części gdzie  zlokalizowana była scena ,na  wysokości

belek ażurowych wykonać wieniec żelbetowy o przekroju 				    36 x 25 cm.  Wieniec składa się z 8 prętów fi 12  oraz					     strzemion  fi 6 .

12.Płyta balkonowa –istniejąca płyta balkonowa gr 12 cm ,wsporczo kotwiona w 				wieńcu żelbetowym .Stan techniczny dobry –może 						funkcjonować bez przeszkód .

13.Przewody wentylacyjne oraz dymowe-stanowią kominy wykonane z cegły 					pełnej 	kl 100 ,na zaprawie cementowej ,oraz wywietrzniki 					dachowe. Kominy 	wyprowadzone ponad dach z cegły 					klinkierowej .Wywietrzaki  dachowe z elementów PCV

zgodnie z projektem wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

14.Dach -konstrukcja –Po wykonaniu rozbiórki istniejących pokryć dachowych 					oraz demontażu płyt korytkowych oraz płyt stropowo-						kanałowych . Należy zamontować belki stalowe ażurowe

Podwyższone z dwuteownika 240 ,o H-44,0 cm .Stal St3SX

Pas górny stężony stężony pokryciem z płyty warstwowej.

Belka o wysokości 44 cm . Stężenia dachu z kątownika

60 x 40 x 5 stal St3SX. Kotwione w wieńcu żelbetowym

Zgodnie z załączonymi rysunkami technicznymi

15.Pokrycie  dachu - na wcześniej  wykonanej konstrukcji dachu ,wykonać					pokrycie dachu z płyt „OBORNICKICH” ze rdzeniem

ze styropianu .W części nad klatką schodową oraz częścią

gospodarczą  pokrycie z papy termozgrzewalnej.

16.Schody w klatce schodowej -wewnętrzne z części parterowej na I piętro					żelbetowe .Konstrukcja schodów z prętów fi 12 w rozstawie 					co 18 cm .Pręty rozdzielcze fi 6 co 25 cm.  Beton  klasy B-25

Stal fi A-0 (St0S)

Stal #A-III (34 GS)

17.Elementy stalowe belek ażurowych – zgodnie  z rysunkami zestawczymi  14 a

V. IZOLACJE

1. Izolacje przeciwwilgociowe poziome  - 2x papa asfaltowa na						lepiku -ścian zewnętrznych przyziemia części dobudowywanej

klatki schodowej ,pomieszczeń gospodarczych oraz szatni ,kuchni

oraz pomieszczeń sanitarnych zlokalizowanych w części parterowej

budynku .

2.Izolacje przeciwwilgociowe poziome podposadzkowe -folia budowlana					pod wszystkimi pomieszczeniami: parterowymi ,I pięra,

oraz części kuchennej.				 .

3.Izolacja pionowa przeciwilgociową -ław fundamentowych  -2 x Abizol R +P.

4.Izolacja termiczna pionowa- ścian zewnętrznych istniejącego budynku 					Ochotniczej  Straży Pożarnej ,jak również wydzielona istniejąca

Część kuchenna oraz obiekty dobudowywana ,czyli klatka 	schodowa  oraz pomieszczenia gospodarcze. Całość docieplenia

ze styropianu gr 12 cm klejona metodą „lekko-mokrą”,systemem

typu „Ceresit” .

Ocieplanie ścian budynków materiałami Ceresit.

Prawidłowe ocieplenie ścian zewnętrznych budynku pozwala zmniejszyć koszty jego ogrzewania o ok. 30%. Firma Henkel Bautechnik (Polska), producent materiałów chemii budowlanej Ceresit oferuje kilka wariantów ocieplania ścian zewnętrznych budynków metodą lekką-mokrą. Polega ona na zamocowaniu płyt materiału termoizolacyjnego specjalną zaprawą, następnie na szpachlowaniu płyt cienką warstwą tej samej zaprawy (zbrojonej siatką z włókna szklanego) oraz na pokryciu całości cienkowarstwowym tynkiem. W tak ocieplonym budynku panuje odpowiedni mikroklimat. Zimą powierzchnia ścian nie ulega wychłodzeniu, a w upalne dni lata - izolacja termiczna zapewnia wnętrzom przyjemny chłód.

Konstrukcja budynku nie jest narażona na wahania temperatury, a jednocześnie warstwa izolacji termicznej pozwala zamaskować ewentualne nierówności i pęknięcia ścian. Zewnętrzna wyprawa tynkarska zapewnia warstwie izolacji ochronę przed warunkami atmosferycznymi i nadaje elewacjom budynku nowy wygląd. Oprócz wymienionych korzyści, ocieplając budynki przyczyniamy się do zmniejszenia zużycia energii, a tym samym, do ochrony środowiska naturalnego. System ocieplania Ceresit VWS, w którym materiałem termoizolacyjnym są płyty styropianowe. Zaprawy Ceresit do ociepleń budynków metoda lekką-mokrą są paroprzepuszczalne i odporne na oddziaływanie warunków atmosferycznych. Charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami roboczymi i wysoką przyczepnością do podłoży mineralnych (beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny, mur z cegieł lub z pustaków ceramicznych) oraz do płyt termoizolacyjnych. Jedynie podłoża bardzo nasiąkliwe, np. gazobetonowe, wymagają wcześniejszego zagruntowania preparatem Ceresit CT 17. Zaprawy te mogą być stosowane przy temperaturze podłoża i otoczenia od +5 do +30°C. Na placu budowy w określonych proporcjach miesza się je z czystą chłodną wodą za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem.

Tynki cienkowarstwowe Ceresit.

Są to suche mieszanki zawierające wypełniacze mineralne, spoiwa, pigmenty oraz modyfikatory. Służą do wykonywania ozdobnych wypraw

elewacyjnych. Opakowania 25 kg. Wybrane parametry techniczne i zastosowania:

- mineralny, ciągniony CT 35 ,

- strukturalny CT 36 ,

- żywiczny, ciągniony CT 68 ,

- kamyczkowy ziarno 1,5 lub 2,5 mm CT 137.

Materiał płyt termoizolacyjnych.

Styropian  nie jest nasiąkliwy i pod wpływem wilgoci nie traci swoich właściwości izolacyjnych. Posiada większą wytrzymałość mechaniczną niż wełna i jest około dziesięciokrotnie lżejszy. Dlatego w wielu przypadkach do mocowania styropianu nie jest konieczne dodatkowe stosowanie łączników mechanicznych, nieodzownych przy mocowaniu wełny. Płyty styropianowe są około dwukrotnie tańsze oraz znacznie łatwiejsze w obróbce, co zwykle powoduje niższą cenę robocizny o 20-30%. System Ceresit VWS najczęściej stosowany jest do termorenowacji istniejącej zabudowy. Przepisy dopuszczają stosowanie styropianu do ocieplania budynków mieszkalnych także powyżej wysokości 25 m nad poziomem terenu, gdy budynki te zostały wzniesione przed 01.04.1995r i posiadają nie więcej niż 11 kondygnacji.

Rodzaje wypraw elewacyjnych.

Ze względu na rodzaj spoiwa rozróżnia się tynki mineralne, zawierające cementy w różnym stopniu wzbogacone polimerami i tynki żywiczne, w których spoiwem są same polimery. systemie Ceresit WM, ze względu na konieczność zachowania niskiego

oporu dyfuzji pary wodnej i dużej odporności ogniowej, stosowane są

jedynie tynki mineralne.

W systemie Ceresit VWS stosuje się także tynki żywiczne. Są one bardziej

elastyczne i w porównaniu z mineralnymi łatwiej się je fakturuje. Tynkami

żywicznymi można uzyskiwać bogatszą kolorystykę elewacji, począwszy od

bieli, a skończywszy na bardzo intensywnych barwach.

Tynki mineralne produkowane są zaś głównie w kolorze białym, a

stosowanie ich w kolorach pastelowych wymaga od wykonawcy większego

doświadczenia. Tynki mineralne są jednak dwu trzykrotnie tańsze od

żywicznych i nie ulegają procesom starzenia.

Sposób wykonania warstwy elewacyjnej.

Wpływ na wybór tynku ma także jego faktura

Tynki ciągnione (żywiczny CT 68 i mineralny CT 35) fakturuje się poprzez zacieranie plastikową packą. Zawarte w tynku ziarno, tocząc się podczas

zacierania, rysuje tynk zgodnie z kierunkiem ruchów packi. Powstaje wtedy tzw. faktura kornikowa.

Zacierany packą mineralny tynk CT 137 uzyskuje wygląd gęsto ułożonych ziaren kruszywa, stąd też nazwano go tynkiem kamyczkowym. Tynk strukturalny CT 36 ma większą kleistość do nadającego mu fakturę narzędzia. Może to być gąbczasty wałek, paca, kielnia, pędzel czy jakiś inny przedmiot. Efektów plastycznych jest nieskończenie wiele. Ich powtarzalność zależy jednak od wprawy i staranności wykonawcy. W porównaniu z tynkami zacieranymi pacą tynk ten ma bardziej dekoracyjny wygląd i dlatego przeważnie jest stosowany na mniejszych płaszczyznach. Strukturalne tynki Ceresit mogą być także natryskiwane. Ich chropowata powierzchnia sprawia, że łatwo, bez jakichkolwiek konstrukcji wsporczych rozwijają się na nich ozdobne, pnące rośliny.

Warto pamiętać, że:

1. Odległość między powierzchnią płyt izolacyjnych a konstrukcją rusztowania nie może utrudniać wykonywania faktury tynku i powinna wynosić nie mniej niż 20 - 30 cm .

W systemie Ceresit VWS, na ścianach o wysokości >20 m, nawet na dobrze przygotowanym podłożu, zaleca się stosować łączniki mechaniczne w ilości nie mniej niż 4 szt./m2. Największe siły wywołane wiatrem występują na pasmach szerokości ok. 2 m, umiejscowionych wzdłuż krawędzi budynku i tam liczbę łączników należy zwiększyć do 8 szt./m2. W systemie Ceresit WM na 1 m2 zawsze stosuje się 8 szt. łączników z trzpieniem metalowym.

3. Obróbki blacharskie powinny wystawać nie mniej niż 4 cm poza lico tynku i skutecznie zabezpieczać go przed zaciekami wody deszczowej.

4. Przed gruntowaniem podłoża pod tynk CT 68 o intensywnej barwie, można farbę CT 16 zmieszać z niewielką ilością pigmentu do farb elewacyjnych, tak by "złamać" jej biel.

5. Jeśli w ciągu 3 dni zapowiadany jest spadek temperatury poniżej +9°C, to nie należy wykonywać wypraw z kolorowych tynków mineralnych.

6. Na rusztowaniach należy stosować osłony chroniące świeży tynk przed deszczem i nadmiernym przesychaniem przez minimum 1 dzień, a w przypadku kolorowych tynków mineralnych - przez nie mniej niż 3 dni.

7. Trwałość prawidłowo wykonanego i eksploatowanego ocieplenia ścian materiałami Ceresit ocenia się na minimum 30 lat. W przypadku zabrudzenia tynku można go umyć wodą pod ciśnieniem i ewentualnie przemalować farbą elewacyjną.

Uwagi końcowe.

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonywać pod

nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robót.

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

i przepisów BHP.

Przed przystąpieniem do fundamentowania należy zweryfikować projekt

posadowienia budynku w zależności od warunków gruntowych

określonych w wykopie przez uprawnionego specjalistę.

Materiały użyte do budowy budynku powinny posiadać wymagane atesty

i Aprobaty Techniczne , znak B dopuszczający do obrotu materiałami

budowlanymi oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez

Państwowy Zakład Higieny.

5.Izolacja termiczna -pozioma –posadzki w części parterowej ocieplone 						styropianem układanym na sucho ,bezpośrednio na izolacji 					p. wilgociowej  gr 8 cm .Izolacja termiczna docieplenia

Dachu części dobudowywanych ze styropianu układanego

Ze spadkiem ,średnia grubość warstwy docieplenia wynosi

30 cm  ze spadkiem 3%.

6.Izolacja akustyczna części I piętra -styropian gr 3 cm układany na sucho, we 					wszystkich pomieszczeniach górnej kondygnacji.

VI. STOLARKA

1.Stolarka okienna  - W części przedmiotowego obiektu istnieją okna PCV ,

Pozostałe okna drewniane  w obiekcie należy wymienić

na nowe zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej.

Stolarka okienna zgodna z istniejącymi warunkami        technicznymi oraz wymogami współczynnika przenikania

ciepła .

2.Stolarka drzwiowa zewnętrzna – Elementy drzwi aluminiowe zewnętrzne o 					wymiarach    1100 x 2100 przeszklone

1100 x 2100 pełne

1700 x 2100 przeszklone

900 x 2100 przeszklone

Zewnętrzne drewniane:

O wymiarach :

1000 x 2100 przeszklone

Wewnętrzne aluminiowe:

O wymiarach :

1400 x 2100 przeszklone

1700 x 2100 przeszklone

.

3.Stolarka drzwiowa wewnętrzna -drzwi  płycinowe wg zestawienia stolarki

o wymiarach zestawczych:

1000 x 2100 przeszklone

Łazienkowe	 1000 x 2100 z nawiewem dolnym

Łazienkowe	 1000 x 2100 z nawiewem dolnym

Sch. Porządkowy       900 x 2100 pełne .

Wszystkie elementy skrzydeł drzwiowych  do pomieszczeń

WC wyposażone w samozamykacze  i sprzężone

elektrycznie  z przewodami wentylacji wyciągowej

zlokalizowanej w pomieszczeniach higienicznosanitarnych.

VII. TYNKI I OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE

1.Tynki- wyprawy elewacyjne metodą "lekko- mokrą" z tynkiem mineralnym

w kolorach : WEDŁUG  „KABE”. SYSTEM

Tynk zewnętrzny mineralny –ściany zewnętrzne pełne:

F-1040 frontowe –części istniejącej budynku OSP						,elementów  nowoprojektowanych oraz 	kuchennej .

Tynk zewnętrzny mineralny – ściany zewnętrzny przyziemia

F-1060 boczne- części istniejącego budynku  OSP

,elementów nowoprojektowanych .

2.Okładziny ścian zewnętrznych  -z elementów  aluminiowych (płyt ) regularnych

prostokątnych, przytwierdzonych do ścian zewnętrznych 					,ocieplenie ze styropianu gr 12 cm.

3.Glazura - Powierzchnia balkonu ,wszystkie cokoły części istniejącego budynku 				OSP ,cokoły nowoprojektowanej rozbudowy  z płytek						gresowych  mrozoodpornych w kolorach brązowym

Oznaczonych symbolem F-3072	W SYSTEMIE „KABE”					układanych na klej .

4.Balustrada balkonowa- wykonana z elementów aluminiowych  wspartach

na konstrukcji stalowej z profili zamkniętych  stalowych.

5.Elementy architektoniczne zewnętrzne- nad częścią balkonową  w części 					istniejącej oraz nad wejściem w nowoprojektowanym 					budynku klatki schodowej , zamocowane będą elementy 					przestrzenne aluminiowe mocowane do ściany zewnętrznej

za pomocą elementów z profili zamkniętych aluminiowych.

6.Parapety zewnętrzne- wykonane z blach gładkich akrylowych  ,mocowanych					do podłoża za pomocą kołków  rozporowych.

7.Terakota –Wszystkie elementy schodów, spoczników ,podestów zewnętrznych

obłożone płytkami gresowymi  antypoślizgowymi .

VIII. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

1.Tynki wewnętrzne- kat III na zaprawie cementowo -wapiennej m"15"

na wszystkich ścianach i sufitach wewnętrznych.

2.Konstrukcja sufitu -w pomieszczeniu auli projektuje się wykonanie podbitek

z płyt  	gipsowo –kartonowych podwójnych, elementy 	konstrukcji sufitu podwieszanego z elementów  aluminiowych.

3.Ścianki działowe- gr 10 cm ,wykonane na konstrukcji aluminiowej  ,z trzpieniem

ze styropianu ,obitych płytami gipsowo-kartonowymi x 2.

W części parterowej wszystkie ścianki działowe gr 12 cm

,wykonane z materiałów  ceramicznych na zaprawie 	cementowo –wapiennej m „15”.

4.Ścianka aluminiowa przeszklona –w części  I piętra w pomieszczeniu biblioteki

pomiędzy pomieszczeniem auli  wykonać  przepierzenie

z profili stalowych aluminiowych ,przeszklenie z szyb 	klejonych  bezpiecznych

4.Parapety wewnętrzne -wykonane z  elementów duromarmurowych osadzonych

w ościeżnicach wewnętrznych .

5.Malowanie-Do malowania sufitów i ścian wewnętrznych farby emulsyjne lub				akrylowe w kolorach jasnych .Elementy drewniane wewnątrz				budynku pomalować lakierami dopuszczonymi do zastosowań w				pomieszczeniach użyteczności publicznej  .Drewno na zewnątrz 				budynku narażone na kontakt z wilgocią zabezpieczyć 					odpowiednimi  środkami impregnującymi .Impregnację drewna 				konstrukcyjnego ( przeciw korozji biologicznej i zabezpieczenie

p- poż )na więźbę dachową wykonać środkami nietoksycznymi 	dopuszczonymi do 	stosowania w pom. użyteczności publicznej.

6.Glazura –We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz 	pomieszczeniach kuchennych  glazura układana na klej do 	wysokości 2,0 m ,w pomieszczeniach socjalnych należy wykonać 	montaż „fartuchów” z płytek ściennych glazurowanych o powierzchni

1,0 x 1,0 m .

IX. PODŁOŻA I POSADZKI

1.Podłoża -   pod częścią parterową nowoprojektowaną , podłoża 	pod posadzki z 			betonu B-7,5 grubości  12 cm. wylewane na  przygotowanym				podłożu gruntowym (zagęszczony piasek) . W części istniejących

pomieszczeń kuchennych należy wykonać podkłady betonowe

gr 12cm. W pozostałych pomieszczeniach  do dalszych robót 	posadzkarskich wykorzystać istniejące podkłady betonowe.

W miejscu gdzie zlokalizowana była scena należy wykonać 	zagruzowanie powstałego zaniżenia ,a następnie warstwami

po 20 -30 cm  wykonać zagęszczone podsypki piaskowe.

Na całości  wylać podkład betonowy gr  12 cm ,z wykonaniem

zbrojenia poziomego z siatek z drutu stalowego fi 6 ,oczka

zbrojenia o wielkości 20 x 20 cm.

2.Podsypka piaskowa -zagęszczona warstwami gr 20- 30 cm w części istniejącej .		sceny oraz przy wykopach związanych z ławami fundamentowymi 			części zewnętrznej oraz wewnętrznej .

3.Szlichta cementowa –We wszystkich modernizowanych  pomieszczeniach			budynku Ochotniczej Straży  Pożarnej wykonać szlichtę cementową

gr 6 cm –zatartą na ostro .

4.Parkiet- W pomieszczeniu auli zaprojektowano parkiet klepkowy mocowany do

betonowego podłoża za pomocą kleju .

Po wykonaniu montażu deszczułek do podłoża ,należy wykonać 	cyklinowanie oraz lakierowanie powierzchni podłóg.

Listwy przyścienne drewniane wysokości 8 cm mocowane do ściany 	za pomocą kołków rozporowych .

5.Terakota- we wszystkich pomieszczeniach budynku Ochotniczej Straży 				Pożarnej w Przyjmie oprócz pomieszczenia auli.

Płytki terakotowe o wymiarach 30 x 30 cm ,układane na klej.

6.Okładziny schodów wewnętrznych-wszystkie elementy schodów wewnętrznych			wykończone płytkami terakotowymi antypoślizgowymi typu gres

,układanymi na klej	.

7.Cokoliki –wszystkie elementy cokołów  wysokości 10 cm i wykonane z płytek 	terakotowych  układanych na klej .

X. ROBOTY RÓŻNE

1.Obróbki blacharskie – wszystkie elementy obróbek części istniejącej oraz 				projektowanej  wykonane z blachy akrylowej  gładkiej.

2.Rynny -  o 100  z PCV

3.Rury  spustowe - o 80  wykonane  z PCV.

4.Balustrada balkonowa –z profili oraz prętów aluminiowych mocowanych do 				podłoża za pomocą kołków rozprężnych.

5.Balustrada schodowa wewnętrzna - z profili oraz prętów aluminiowych 					mocowanych do podłoża za pomocą kołków rozprężnych .

6.Chodniki – zawarty w  niniejszej dokumentacji projekt zagospodarowania działki

Przewiduje chodniki oraz dojścia do poszczególnych elementów

obiektu.

7.Parkingi i drogi dojazdowe –zgodnie z rysunkami graficznymi na planie 					zagospodarowania działki.

XI .INFORMACJA P- POŻ

1. Dane techniczne budynku:

bud. istn.	cz. projekt.	razem

Długość budynku	  	            30,60 m  	5,00m		35,60m

Szerokość budynku			 22,68 m  	2,97m		25,65m

Wysokość  budynku		  7,50 m        7,50 m	  7,50 m

Wysokość cz. parterowej 		  3,00 m	3,00m		  3,00 m

Wysokość cz.I piętra		  3,00 m	3,00 m	  3,00 m

Pwierzchnia zabudowy 	         532,25m2      89,66m2      621,91m2

Powierzchnia użytkowa 	        548,39m2     118,05 m2     666,44 m2

Kubatura 			       2150,17 m3    495,29m3   2645,46 m3

Obiekt niepodpiwniczony  ,w części frontowej dwukondygnacyjny ,natomiast w części głównej jednokondygnacyjny. Docieplenie ścian zewnętrznych na wysokość 7,50 m.

2. Odległość od obiektów sąsiadujących.

Projektowana inwestycja pt  „Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Przyjma  „ nie  łączy  się z innymi budynkami użyteczności publicznej  , znajduje się w  lużnej  zabudowie jednorodzinnej wiejskiej  jak oświatowej .

3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych.

W projektowanym budynku nie występują materiały palne.

4. Kategoria zagrożenia ludzi , przewidywana liczba osób w     poszczególnych pomieszczeniach na każdej kondygnacji.

Klasa odporności pożarowej		- D.

Kategoria zagrożenia ludzi 		- ZL III.

Przewidywana liczba osób w obiekcie 	- 80 osób

5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni

zewnętrznych.

Docieplany obiekt nie jest narażony na zagrożenie wybuchem wewnętrznym oraz zewnętrznym.

6. Podział obiektu na strefy pożarowe.

W obiekcie wyodrębniono jedną strefę pożarową.

7. Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania się ognia elementów budynku.

Projektuje się dla poszczególnych elementów budynku nstp. klasę odporności ogniowej:

- główna konstrukcja nośna budynku		- 60	NRO

- ścianki działowe i osłonowe			- 15	NRO

- dach , konstrukcja nośna dachu			- 15	NRO

9. Sposób zabezpieczenia p-poż. instalacji użytkowych (wentylacyjnej , ogrzewczej ,elektroenergetycznej ,…).

Główny wyłącznik prądu zlokalizowany jest w części głównej istniejącego budynku strażnicy OSP Przyjma.

10. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia ratownicze wraz z ich rozmieszczeniem.

W istniejącym obiekcie  przewiduje się  rozmieszczenie  hydrantów . Pozostałe elementy wyposażenia w sprzęt p-poż.  zabudowane zgodnie z wymogami przepisów p-poż.

11. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Z istniejących zewnętrznych hydrantów zlokalizowanych wzdłuż drogi  gminnej w miejscowości Przyjma Gm .Golina  .

12. Drogi pożarowe.

Jako drogi pożarowe należy wykorzystać istniejące drogi , parkingi oraz place manewrowe  rozbudowywanego budynku.

XII. POZOSTAŁE OPRACOWANIA

1.Dokumentacja instalacji elektrycznej wewnętrznej -opracowana, załączona w				 dalszej części projektu budowlanego .

2.Dokumentacja instalacji wewnętrznych -wod- kan oraz CO ,wentylacji 					grawitacyjnej oraz mechanicznej załączona  w dalszej części 				projektu budowlanego.

3. Projekt  przyłącza wodociągowego -wg oddzielnej dokumentacji  technicznej .

4.Odprowadzenie ścieków- do  istniejącego  na działce zbiornika

bezodpływowego o pojemności 7 m3.

5.Przeyłącze energetyczne –z istniejącego budynku OSP  Przyjma.

OPRACOWAŁ

XIV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

XIV.I Instalacja oświetlenia i gniazd jednofazowych

Plan instalacji oświetlenia i gniazd jednofazowych przedstawiono na			rysunku E-1. Instalację wykonac przewodami wielożyłowymi typu YDY

lub YDYp. Instalację oświetlenia wykonać przewodami o przekroju

1,5 mm2, natomiast instalację gniazd jednofazowych przewodami o				przekroju 2,5 mm2.

Przewody układać w bruzdach ,w tynku ,w warstwie podłogi ,pod				listwami przypodłogowymi ,w ułożonym rurowaniu  lub w listwach

instalacyjnych.

W pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu pożarowym /np				poddasze,elementy drewniane/przewody prowadzić w rurach lub				listwach instalacyjnych.

Przewody wielożyłowe prowadzić w rurach przy przejściach przez

ściany i stropy ,w miejscach w których izolacja przewodu może ulec				uszkodzeniu. Przewiduje się stosowanie rur winidurowych typu RL

i RKLG.

Łączniki instalować na wysokości 1,4 m od podłogi .Gniazdo					wtyczkowe instalować w pomieszczeniach mieszkalnych 30 cm

nad listwą przypodłogową ,natomiast w pomieszczeniach					gospodarczych na wysokości 1,2 m od podłogi.

Do styków ochronnych gniazd wtyczkowych doprowadzić odrębną

trzecią żyłę ochronną PE ,której nie łączyć z przewodem neutralnym.

Wszystkie łączniki i gniazda wtyczkowe umieszczać w odległości

min 0,6 m od zewnętrznej  krawędzi wanien,umywalek,					zlewozmywaków itp.

XIV.II. Instalacja piorunochronna

Plan instalacji odgromowej przedstawiono na rys E-2.

Wszelkie załamania i zagięcia wykonać łagodnymi łukami drutem

stalowym ocynkowanym fi 8 mm.

Wszelkie połączenia spawane w instalacji dokładnie zabezpieczyć				antykorozyjnie .

Do instalacji przyłączyć na stałe (bez żadnych przerw)wszystkie				 wystające ponad dachczęści metalowe (rury,rynny spustowe,

wywietrzaki,kominki ,drabiny wyłazowe) uchwytami stalowymi				 ocynkowanymi dwu-śrubowymi (np krzyżowymi,rynnowymi).

Na uziom zastosować bednarkę Fe/Zn 25x 4 mm ułożoną w					zamkniętym otoku w odległości min 1m od budynku ,na głębokości

min 0,6 m w ziemi.

Po wykonaniu instalacji odgromowej dokonać badań odbiorczych

i sporządzić dokumentację urządzenia piorunochronnego .

UWAGA:

-roboty wykonywać bardzo ostrożnie ,aby nie uszkodzić pokrycia				dachowego ,a stanowisko uchwytów odgromowych starannie				zabezpieczyć aby uniemożliwić  przedostawanie się opadów					atmosferycznych

-rezystencja uziomu R    15 .

XIV.III. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym.

Ochrona prze dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)

zrealizowana jest przez zastosowanie izolacji urządzeń i przewodów

oraz zastosowanie odpowiednich obudów.

Ochrona przed dotykiem pośrednim zrealizowana jest przez

zastosowanie szybkiego wyłączenia urządzeń w układzie TN-S.

Po wykonaniu robót elektrycznych ,przed dopuszczeniem do

eksploatacji ,należy dokonać niezbędnych pomiarów tj.sprawdzenie i

pomiar pętli zwarcia -skuteczność ochrony przeciwporażeniowej

,pomiar rezystencji i izolacji przewodów.

Wszystkie pomiary potwierdzić odpowiednimi protokółami.

XV.KATEGORIA OBIEKTU

Obiekt kategorii  -dobudowa III

OPRACOWAŁ