Konin dnia 15-10-2008 r

| Inwestor: Gmina Golina |  |
| --- | --- |

Przedmiar robót

Nazwa budowy: 	Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży

Pożarnej w miejscowości Przyjma

Adres budowy: 	Przyjma , gmina Golina

Obiekt: 		Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Przyjma

Rodzaj robót: 	Remontowo-budowlane

Podstawa opracowania:	KNR 4-01I, KNR 2-02, KNR 4-01, KSNR  3, KSNR  2,

KNR 00-12, KNR 4-04, KSNR  7, KNR 00-19, KNR 2-05,

AW, KSNR  6, KSNR  1, KNR 2-02W, KNR S02U,

KNR 00-30

Waluta:		PLN

| Sporządził: |  |
| --- | --- |

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Roboty rozbiórkowe - część kuchenna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0349-01-060 | (NP) Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej | m3 | 7,72 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0354-10-050 | (NP) Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m2 | m2 | 17,20 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0354-10-050 | (NP) Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m2 - skrzydła drzwiowe wewnętrzne | m2 | 17,20 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0354-04-020 | (NP) Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna drewniane | szt | 5,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0816-06-050 | (NP) Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów - demontaż podłóg drewnianych | m2 | 69,17 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0811-07-050 | (NP) Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - posadzki z terakoty | m2 | 46,64 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0804-07-050 | (NP) Zerwanie posadzki cementowej - gr 12 cm | m2 | 46,64 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0106-04-060 | (NP) Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię | m3 | 9,26 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0108-06-060 | (NP) Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III | m3 | 21,22 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0108-08-060 | (NP) Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km | m3 | 84,88 |

2. Roboty ziemne - część kuchenna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0102-02-060 | (NP) Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu III | m3 | 1,09 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0106-04-060 | (NP) Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię | m3 | 1,09 |

3. Roboty konstrukcyjne - część kuchenna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0202-03-033 | (NP) Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 10-14 mm - ławy fundamentowe fi 12 | kg | 63,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0202-01-033 | (NP) Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6 mm | kg | 8,16 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0203-04-060 | (NP) Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego ław i stóp fundamentowych - ławy i stopy fundamentowe B20 | m3 | 1,10 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0203-06-060 | (NP) Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego słupów - słup żelbetowy B20 | m3 | 0,23 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020126-05-040 | (NP) Ułożenie nadproży prefabrykowanych. - 4 szt x 250 cm | m | 10,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020126-05-040 | (NP) Ułożenie nadproży prefabrykowanych. - nad drzwiami wewnętrznymi | m | 6,25 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010306-02-050 | (NP) Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/,grubość ścianki 1/2 cegły | m2 | 12,62 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0304-03-060 | (NP) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z pustaków "Alfa" na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ | m3 | 2,45 |

4. Tynki i okładziny wewnętrzne - część kuchenna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-05-050 | (NP) Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach | m2 | 27,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020803-03-050 | (NP) Tynki zwykłe III kategorii,ścian i słupów,wykonywane ręcznie. | m2 | 46,84 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-04-050 | (NP) Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm - na klej metodą zwykłą | m2 | 118,53 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010321-06-020 | (NP) Obsadzenie stopni schodowych prefabrykowanych obustronnie podpartych - podokiennik | szt | 5,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010321-05-020 | (NP) Obsadzenie wspornikowo stopni schodowych prefabrykowanych - podokiennik do okienka podawczego | szt | 1,00 |

5. Podłoża i posadzki - część kuchenna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-01-060 | (NP) Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego - gr. 12 cm | m3 | 8,26 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-01-050 | (NP) Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa. | m2 | 86,36 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-03-050 | (NP) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa. - styropian gr. 8 cm | m2 | 86,36 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-01-050 | (NP) Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. - gr. 6 cm | m2 | 86,36 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-03-050 | (NP) Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. - gr 6 cm | m2 | 345,44 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-04-050 | (NP) Posadzki z płytek o wymiarach 15x15 cm układanych na klej metodą zwykłą | m2 | 113,22 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-121120-02-040 | (NP) Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm,wysokości 10 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą zwykłą | m | 74,28 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-121121-01-050 | (NP) Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną - schody zewnętrzne | m2 | 9,63 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-121121-05-050 | (NP) Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną - schody zewnętrzne | m2 | 9,63 |

6. Stolarka okienna i drzwiowa - część kuchenna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KSNR 21003-03-020 | (NP) Ościeżnice stalowe typu FD8 | szt | 11,00 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KSNR 21002-01-050 | (NP) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,pełne,fabrycznie wykończone | m2 | 19,60 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KSNR 21001-05-050 | (NP) Okna drewniane zespolone,fabrycznie wykończone,o powierzchni ponad 2,0 m2 | m2 | 11,25 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021012-05-050 | (NP) Okna podawcze otwierane pionowo o powierzchni do 1,25 m2 fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ | m2 | 1,08 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010530-08-050 | (NP) Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej | m2 | 1,36 |

7. Roboty malarskie - część kuchenna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-06-050 | (NP) Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. | m2 | 113,22 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-04-050 | (NP) Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. | m2 | 155,62 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KSNR 21302-03-050 | (NP) Dwukrotne malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną | m2 | 268,84 |

8. Roboty dociepleniowe - część kuchenna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KSNR 31001-02-050 | (NP) Docieplenie z przyklejeniem styropianu i w-wy siatki na pow.betonowej tynkowanej lub mozaice szklanej,pokrycie wyprawą "Malix-Z"-ściany z otworami i ościeżami - styropian gr. 10 cm | m2 | 92,00 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-03-040 | (NP) Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku | m | 10,69 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-05-040 | (NP) Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku | m | 5,70 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KSNR 20402-01-040 | (NP) Konstrukcje dachowe z krawędziaków iglastych nasyconych,murłaty i podwaliny /nakłady:robotnicy i sprzęt na 1 m elementukonstrukcyjnego/ - przytwierdzenie do krawędzi dachu kantówek 10 x 10 cm | m | 21,40 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KSNR 20402-0101-060 | (NP) Konstrukcje dachowe z krawędziaków iglastych nasyconych,murłaty i podwaliny /nakłady:materiały na 1 m3 drewna w konstrukcji/ - kantówka 10 x 10 cm | m3 | 0,21 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KSNR 20602-01-050 | (NP) Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na lepiku na gorąco,z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową - płyty PW-11 | m2 | 179,62 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KSNR 20504-02-050 | (NP) Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej | m2 | 13,21 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KSNR 20504-01-050 | (NP) Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej | m2 | 2,67 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KSNR 20503-03-040 | (NP) Rynny dachowe z PCV | m | 10,69 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KSNR 20503-05-040 | (NP) Rury spustowe z PCV | m | 5,70 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KSNR 30503-02-050 | (NP) Naprawa pokryć dachowych,dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego pokrycia o grubości 4,7 mm,naistniejącym pokryciu z papy | m2 | 179,62 |

9. Roboty różne zewnętrzne - część kuchenna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010212-03-060 | (NP) Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody wewnętrzne | m3 | 0,49 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KSNR 30101-01-060 | (NP) Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości do 1,5 m,głębokości do 1,0 m w gruntach suchych kategorii I-II,z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu -wykop pod schody betonowe | m3 | 1,62 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020218-01-060 | (NP) Schody żelbetowe,stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu | m3 | 3,72 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-121121-01-050 | (NP) Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną - schody zewnętrzne | m2 | 9,38 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-121121-05-050 | (NP) Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną - schody zewnętrzne | m2 | 9,38 |

10. Roboty rozbiórkowe - budynek główny

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010519-06-050 | (NP) Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych,pierwsza warstwa | m2 | 344,17 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010519-07-050 | (NP) Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych,następna warstwa | m2 | 344,17 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-02-050 | (NP) Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 37,14 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-04-040 | (NP) Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 25,36 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-06-040 | (NP) Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 8,40 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010804-07-050 | (NP) Zerwanie posadzki cementowej - gr 6 cm | m2 | 344,17 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010212-01-060 | (NP) Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - demontaż płyt korytkowych | m3 | 20,65 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010429-06-050 | (NP) Rozebranie elementow stropów drewnianych: podsufitek z płyt pilśniowych - podsufitka z płyt pilśniowych | m2 | 169,70 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040802-01-050 | (NP) Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych. Konstrukcja schodów w poziomie Ikondygnacji - demontaż kształtowników stalowych ażurowych 6 szt | m2 | 45,47 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010428-04-040 | (NP) Rozebranie legarów - konstrukcja sceny | m | 140,00 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych KSNR 30801-06-050 | (NP) Rozebranie posadzek z desek na legarach (podłogi białe) - podłoga sceny | m2 | 64,96 |
| 70 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-05-050 | (NP) Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż stolarki okiennej | m2 | 77,94 |
| 71 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-09-020 | (NP) Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 | szt | 15,00 |
| 72 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010212-03-060 | (NP) Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody wewnętrzne | m3 | 2,00 |
| 73 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010349-01-060 | (NP) Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej | m3 | 5,61 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011306-01-020 | (NP) Demontaż balustrad schodówych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - ścianka przeszklona w szatni | szt | 30,00 |
| 75 | wg nakładów rzeczowych KSNR 30303-01-060 | (NP) Ręczne przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej - otwory drzwiowe | m3 | 1,04 |
| 76 | wg nakładów rzeczowych KSNR 30303-01-060 | (NP) Ręczne przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej - przejście do klatki schodowej | m3 | 1,64 |
| 77 | wg nakładów rzeczowych KSNR 30303-01-060 | (NP) Ręczne przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej - ściana wewnętrzna | m3 | 1,49 |
| 78 | wg nakładów rzeczowych KSNR 30303-01-060 | (NP) Ręczne przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej - otwory drzwiowe w pomieszczeniach sanitarnych | m3 | 12,72 |
| 79 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010349-01-060 | (NP) Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej - ściany wewnętrzne | m3 | 7,46 |
| 80 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010212-03-060 | (NP) Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - demontaż belki żelbetowej | m3 | 1,70 |
| 81 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010349-01-060 | (NP) Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej - rozbiórka ścian zewnętrznych | m3 | 8,74 |
| 82 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010349-01-060 | (NP) Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej - rozbiórka ściany zewnętrznej w części gospodarczej | m3 | 12,89 |
| 83 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010816-06-050 | (NP) Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów | m2 | 197,96 |
| 84 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010811-07-050 | (NP) Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - pomieszczenia higieniczno-sanitarne | m2 | 8,90 |
| 85 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-12-040 | (NP) Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m | 31,12 |
| 86 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010353-01-050 | (NP) Rozebranie płyt żelbetonowych balkonowych z balustradą - płyty kanałowe nad sceną | m2 | 70,52 |
| 87 | wg nakładów rzeczowych KSNR 30801-06-050 | (NP) Rozebranie posadzek z desek na legarach (podłogi białe) - ślepa podłoga w pom. strażaka | m2 | 30,25 |

11. Roboty ziemne - budynek główny

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010105-02-060 | (NP) Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III - zasypanie podpiwniczenia | m3 | 51,97 |

12. Roboty konstrukcyjne - budynek główny

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020126-05-040 | (NP) Ułożenie nadproży prefabrykowanych. | m | 178,50 |
| 90 | wg nakładów rzeczowych KSNR 70208-07-034 | (NP) Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach.Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji stalowych spawanych o masie elementu 200 kg /B.I.7/96/ - HEB 220 , 2 szt , 22 mb | t | 1,58 |
| 91 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010102-01-060 | (NP) Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoriagruntu I-II - ławy fundamentowe | m3 | 3,48 |
| 92 | wg nakładów rzeczowych KSNR 20105-01-060 | (NP) Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,ław fundamentowych | m3 | 3,48 |
| 93 | wg nakładów rzeczowych KSNR 20103-01-034 | (NP) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi o średnicy do 14 mm | t | 0,10 |
| 94 | wg nakładów rzeczowych KSNR 20601-04-050 | (NP) Dwuwarstwowe izolacje powierzchni poziomych,przeciwwilgociowe wykonywane z papy smołowej na lepiku na gorąco z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym | m2 | 8,50 |
| 95 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010304-01-060 | (NP) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ - murowanie ścian wewnętrznych | m3 | 7,02 |
| 96 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010303-02-050 | (NP) Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ ścianki grubości 1/2 cegły - ścianki działowe parteru | m2 | 54,60 |
| 97 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010304-01-060 | (NP) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ - zamurowanie otworów drzwiowych | m3 | 3,89 |
| 98 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010303-02-050 | (NP) Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ ścianki grubości 1/2 cegły - ścianki działowe | m2 | 66,96 |
| 99 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010304-01-060 | (NP) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ - zamurowanie otworów na piętrze | m3 | 1,23 |
| 100 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-300224-02-050 | (NP) Stropy żelbetowe gęstożebrowe na belkach kratownicowych TERIVA I o rozstawie belek 60 cm i rozpiętości do 4,20-6,00 m | m2 | 13,90 |
| 101 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-050103-0601-034 | (NP) Hale typu ciężkiego. Montaż podciągów - belka ażurowa 5 szt + stężenia | t | 2,21 |
| 102 | wg nakładów rzeczowych KSNR 70602-02-050 | (NP) Montaż lekkiej metalowej obudowy z blachy fałdowej z ociepleniem,dachów płaskich o nachyleniu do 10% - płyta obornicka | m2 | 356,70 |
| 103 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010203-07-060 | (NP) Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego belek,podciągów i wieńcy - wieniec pod belkami ażurowymi | m3 | 5,75 |
| 104 | wg nakładów rzeczowych KSNR 20504-02-050 | (NP) Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej - obróbki blacharskie z blachy akrylowej | m2 | 78,17 |
| 105 | wg nakładów rzeczowych KSNR 20503-03-040 | (NP) Rynny dachowe z PCV | m | 25,36 |
| 106 | wg nakładów rzeczowych KSNR 20503-05-040 | (NP) Rury spustowe z PCV | m | 21,20 |
| 107 | wg nakładów rzeczowych KSNR 20504-01-050 | (NP) Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej | m2 | 1,60 |

13. Stolarka okienna i drzwiowa - budynek główny

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-03-050 | (NP) Okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2 obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia - parter | m2 | 2,16 |
| 109 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-10-050 | (NP) Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2 obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia | m2 | 22,15 |
| 110 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-03-050 | (NP) Okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2 obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia | m2 | 5,40 |
| 111 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-10-050 | (NP) Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2 obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia | m2 | 6,96 |
| 112 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-09-050 | (NP) Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2 obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia | m2 | 26,58 |
| 113 | wg nakładów rzeczowych KSNR 70503-08-050 | (NP) Montaż drzwi aluminiowych przymykowych - zewnętrzne | m2 | 12,51 |
| 114 | wg nakładów rzeczowych KSNR 70503-08-050 | (NP) Montaż drzwi aluminiowych przymykowych - wewnętrzne | m2 | 11,07 |
| 115 | wg nakładów rzeczowych KSNR 21003-04-050 | (NP) Ościeżnice drewniane zwykłe - 20 szt | m2 | 36,20 |
| 116 | wg nakładów rzeczowych KSNR 21002-01-050 | (NP) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,pełne,fabrycznie wykończone | m2 | 36,20 |
| 117 | wg nakładów rzeczowych KSNR 70505-05-050 | (NP) Przegrody nieotwierane aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych,o powierzchni powyżej 10 m2 /B.I.7/96/ | m2 | 38,92 |
| 118 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0321-03-020 | (NP) Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1,5 w ścianach z cegieł | szt | 36,00 |

14. Tynki i okładziny wewnętrzne - budynek główny

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | wg nakładów rzeczowych KSNR 30603-01-050 | (NP) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III z wapnem gaszonym,wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania | m2 | 292,07 |
| 120 | wg nakładów rzeczowych KSNR 30603-03-050 | (NP) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III z wapnem gaszonym,wykonywane ręcznie na stropach i podciągach bez osiatkowania | m2 | 13,90 |
| 121 | wg nakładów rzeczowych KSNR 30602-01-050 | (NP) Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych,betonowych,z płytwiórowo-cementowych,zagrunt.siatkach | m2 | 28,90 |
| 122 | wg nakładów rzeczowych KSNR 30602-02-050 | (NP) Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cem-wap.na stropach ceramicznych,betonowych,podciągach,belkach,biegach,płytach wiórowo-cementowych | m2 | 13,70 |
| 123 | wg nakładów rzeczowych KSNR 30601-01-050 | (NP) Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej,bez względu na ilość,na ścianach,filarach i pilastrach | m2 | 42,60 |
| 124 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010703-03-040 | (NP) Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki-stalowe,prefabrykowane | m | 23,00 |
| 125 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010708-02-040 | (NP) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna gaszonego na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 25 cm | m | 44,00 |
| 126 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-04-050 | (NP) Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm - na klej metodą zwykłą | m2 | 161,48 |

15. Podłoża i posadzki - budynek główny

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | wg nakładów rzeczowych KSNR 21101-01-060 | (NP) Podkłady betonowe z betonu lekkiego zwartego i półtwardego - gr 12 cm | m3 | 8,46 |
| 128 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-01-050 | (NP) Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa. | m2 | 100,78 |
| 129 | wg nakładów rzeczowych KSNR 20602-03-050 | (NP) Jednowarstwowe izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji,na sucho | m2 | 100,78 |
| 130 | wg nakładów rzeczowych KSNR 21102-01-050 | (NP) Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej zatarte na ostro grubości 20 mm - 6 cm | m2 | 100,78 |
| 131 | wg nakładów rzeczowych KSNR 21102-03-050 | (NP) Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki,zmiana grubości o 10 mm - 6 cm | m2 | 403,12 |
| 132 | wg nakładów rzeczowych KSNR 21105-01-050 | (NP) Podłogi z desek struganych o grubości 25 mm | m2 | 70,53 |
| 133 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010820-01-050 | (NP) Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu - ślepa podłoga | m2 | 16,00 |
| 134 | wg nakładów rzeczowych KSNR 21105-03-050 | (NP) Ślepe podłogi o grubości 25 mm,na legarach ułożonych krzyżowo | m2 | 70,53 |
| 135 | wg nakładów rzeczowych KSNR 21105-05-050 | (NP) Posadzki z deszczułek,na gwoździe - aula | m2 | 239,89 |
| 136 | wg nakładów rzeczowych KSNR 21105-07-040 | (NP) Cokoły - aula | m | 54,74 |
| 137 | wg nakładów rzeczowych KSNR 21105-09-050 | (NP) Lakierowanie posadzek i parkietów - aula | m2 | 239,89 |
| 138 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-04-050 | (NP) Posadzki z płytek o wymiarach 15x15 cm układanych na klej metodą zwykłą | m2 | 216,81 |
| 139 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-121120-02-040 | (NP) Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm,wysokości 10 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą zwykłą | m | 151,48 |

16. Malowanie wewnętrzne i wykończenia - budynek główny

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-06-050 | (NP) Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. | m2 | 211,06 |
| 141 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-04-050 | (NP) Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. | m2 | 669,32 |
| 142 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-022006-04-050 | (NP) Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo kartonowych,grubości 9,5 mm,na stropach na gotowym ruszcie. | m2 | 239,89 |
| 143 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-022006-08-050 | (NP) Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych,grubości 9,5 mm,na stropach na gotowym ruszcie. | m2 | 239,89 |
| 144 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021612-02-050 | (NP) Rusztowania ramowe warszawskie,przestrzenne o wysokości do 6 m. | m2 | 239,89 |
| 145 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-022007-03-050 | (NP) Konstrukcje rusztów z pojedynczych kształtowników metalowych pod okładziny z płyt gipsowych,na stropach | m2 | 239,89 |
| 146 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-05-050 | (NP) Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych,farbą emulsyjną "Polinit". | m2 | 239,89 |

17. Roboty zewnętrzne - budynek główny

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 147 | wg nakładów rzeczowych KSNR 31001-02-050 | (NP) Docieplenie z przyklejeniem styropianu i w-wy siatki na pow.betonowej tynkowanej lub mozaice szklanej,pokrycie wyprawą "Malix-Z"-ściany z otworami i ościeżami - styropian gr. 10 cm | m2 | 538,96 |
| 148 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | (NP) Panele aluminiowe | m2 | 81,50 |
| 149 | wg nakładów rzeczowych KSNR 31001-01-050 | (NP) Docieplenie z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki na powierzchni betonowej tynkowanej lub mozaice szklanej,pokrycie wyprawą "Malix-Z" - ściany pełne - cokół budynku , gr. 10 cm | m2 | 24,53 |
| 150 | wg nakładów rzeczowych KSNR 20902-01-050 | (NP) Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6,ścian i elementów zewnętrznych | m2 | 24,53 |
| 151 | wg nakładów rzeczowych KSNR 21401-01-050 | (NP) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m | m2 | 538,96 |
| 152 | wg nakładów rzeczowych KSNR 30101-01-060 | (NP) Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości do 1,5 m,głębokości do 1,0 m w gruntach suchych kategorii I-II,z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu - schody | m3 | 1,62 |
| 153 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020218-01-060 | (NP) Schody żelbetowe,stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu | m3 | 5,56 |
| 154 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-121121-01-050 | (NP) Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną - schody zewnętrzne | m2 | 9,51 |
| 155 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-121121-05-050 | (NP) Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną | m2 | 9,51 |
| 156 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021220-05-050 | (NP) Dwuspadowe konstrukcje daszków stalowych | m2 | 4,50 |

18. Roboty ziemne - klatka schodowa i pom. gospodarcze

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 157 | wg nakładów rzeczowych KSNR 10105-01-052 | (NP) Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska | ha | 0,01 |
| 158 | wg nakładów rzeczowych KSNR 10106-01-050 | (NP) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm,za pomocą spycharek | m2 | 100,00 |
| 159 | wg nakładów rzeczowych KSNR 10307-01-060 | (NP) Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych,z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii I-II | m3 | 35,52 |

19. Roboty konstrukcyjne - klatka schodowa i pom. gospodarcze

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | wg nakładów rzeczowych KSNR 20105-01-060 | (NP) Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,ław fundamentowych | m3 | 10,11 |
| 161 | wg nakładów rzeczowych KSNR 20103-01-034 | (NP) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi o średnicy do 14 mm | t | 0,23 |
| 162 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0101-05-060 | (NP) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 13,73 |
| 163 | wg nakładów rzeczowych KNR S02U0302-02-060 | (NP) Ściany z cegieł systemu POROTHERM o grubości 25,0 cm | m3 | 43,15 |
| 164 | wg nakładów rzeczowych KSNR 20301-08-020 | (NP) Ościeża otworów w ścianach murowanych o grubości ponad 1 cegłę /nakłady na 1 otwór/ | szt | 24,00 |
| 165 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-300224-02-050 | (NP) Stropy żelbetowe gęstożebrowe na belkach kratownicowych TERIVA I o rozstawie belek 60 cm i rozpiętości do 4,20-6,00 m | m2 | 94,17 |
| 166 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020212-12-060 | (NP) Stropy typu DZ-3,DZ-4,DZ-5,wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych,o szerokości do 30 cm. | m3 | 4,36 |
| 167 | wg nakładów rzeczowych KSNR 20103-01-034 | (NP) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi o średnicy do 14 mm | t | 0,21 |
| 168 | wg nakładów rzeczowych KSNR 20103-01-034 | (NP) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi o średnicy do 14 mm | t | 0,02 |
| 169 | wg nakładów rzeczowych KSNR 70206-01-034 | (NP) Montaż konstrukcji o masie do 5 kg - HEB 220 , 3,07 m | t | 0,22 |
| 170 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020218-04-050 | (NP) Schody żelbetowe proste na belkach policzkowych,z płytą grubości 6 cm. | m2 | 7,76 |
| 171 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020218-06-050 | (NP) Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty na schodach żelbetowych | m2 | 93,12 |
| 172 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020218-04-050 | (NP) Schody żelbetowe proste na belkach policzkowych,z płytą grubości 6 cm. | m2 | 3,51 |
| 173 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020218-06-050 | (NP) Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty na schodach żelbetowych | m2 | 42,12 |
| 174 | wg nakładów rzeczowych KSNR 20103-01-034 | (NP) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi o średnicy do 14 mm | t | 0,14 |
| 175 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010304-01-060 | (NP) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ - murowanie ścian wewnętrznych | m3 | 6,00 |

20. Tynki wewnętrzne i okładziny - klatka schodowa i pom. gospodarcze

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 176 | wg nakładów rzeczowych KSNR 20801-03-050 | (NP) Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii,ścian i słupów | m2 | 237,81 |
| 177 | wg nakładów rzeczowych KSNR 20801-04-050 | (NP) Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii,stropów i podciągów | m2 | 93,19 |
| 178 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020129-01-020 | (NP) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1 m. | szt | 16,00 |

21. Podłoża i posadzki - klatka schodowa i pom. gospodarcze

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 179 | wg nakładów rzeczowych KSNR 21101-01-060 | (NP) Podkłady betonowe z betonu lekkiego zwartego i półtwardego | m3 | 7,43 |
| 180 | wg nakładów rzeczowych KSNR 60104-02-050 | (NP) Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm,przy użyciu walca wibracyjnego | m2 | 74,37 |
| 181 | wg nakładów rzeczowych KSNR 21102-01-050 | (NP) Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej zatarte na ostro grubości 20 mm | m2 | 83,22 |
| 182 | wg nakładów rzeczowych KSNR 21102-03-050 | (NP) Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki,zmiana grubości o 10 mm | m2 | 540,93 |
| 183 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-04-050 | (NP) Posadzki z płytek o wymiarach 15x15 cm układanych na klej metodą zwykłą | m2 | 95,01 |
| 184 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-04-050 | (NP) Posadzki z płytek o wymiarach 15x15 cm układanych na klej metodą zwykłą | m2 | 4,22 |
| 185 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-121120-02-040 | (NP) Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm,wysokości 10 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą zwykłą | m | 58,98 |

22. Izolacje - klatka schodowa i pom. gospodarcze

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 186 | wg nakładów rzeczowych KSNR 20601-09-050 | (NP) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwoma warstwami papy smołowej na lepiku na gorąco z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym | m2 | 31,92 |
| 187 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-01-050 | (NP) Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa. | m2 | 83,22 |
| 188 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-03-050 | (NP) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa. | m2 | 74,37 |
| 189 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-03-050 | (NP) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa. | m2 | 8,86 |
| 190 | wg nakładów rzeczowych KSNR 20602-01-050 | (NP) Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na lepiku na gorąco,z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową - płyty PW-11 | m2 | 77,90 |

23. Pokrycie dachu - klatka schodowa i pom. gospodarcze

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 191 | wg nakładów rzeczowych KSNR 30503-02-050 | (NP) Naprawa pokryć dachowych,dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego pokrycia o grubości 4,7 mm,naistniejącym pokryciu z papy | m2 | 77,90 |
| 192 | wg nakładów rzeczowych KSNR 20504-02-050 | (NP) Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej | m2 | 9,82 |
| 193 | wg nakładów rzeczowych KSNR 20504-01-050 | (NP) Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej | m2 | 5,28 |
| 194 | wg nakładów rzeczowych KSNR 20503-03-040 | (NP) Rynny dachowe z PCV | m | 21,10 |
| 195 | wg nakładów rzeczowych KSNR 20503-05-040 | (NP) Rury spustowe z PCV | m | 9,60 |

24. Stolarka okienna i drzwiowa - klatka schodowa i pom. gospodarcze

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 196 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-09-050 | (NP) Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2 obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia | m2 | 12,08 |
| 197 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-06-050 | (NP) Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,5 m2 obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia | m2 | 8,10 |
| 198 | wg nakładów rzeczowych KSNR 70503-08-050 | (NP) Montaż drzwi aluminiowych przymykowych - zewnętrzne | m2 | 3,28 |
| 199 | wg nakładów rzeczowych KSNR 70503-08-050 | (NP) Montaż drzwi aluminiowych przymykowych - wewnętrzne | m2 | 1,84 |
| 200 | wg nakładów rzeczowych KSNR 21003-03-020 | (NP) Ościeżnice stalowe typu FD8 | szt | 1,00 |
| 201 | wg nakładów rzeczowych KSNR 21002-01-050 | (NP) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,pełne,fabrycznie wykończone | m2 | 1,80 |

25. Roboty malarskie - klatka schodowa i pom. gospodarcze

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 202 | wg nakładów rzeczowych KSNR 20802-06-050 | (NP) Jednowarstwowa gładź gipsowa na ścianach i sufitach | m2 | 331,00 |
| 203 | wg nakładów rzeczowych KSNR 21301-08-050 | (NP) Trzykrotne malowanie farbą emulsyjną bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich | m2 | 331,00 |

26. Roboty różne - klatka schodowa i pom. gospodarcze

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 204 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010102-02-060 | (NP) Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoriagruntu III - schody zewnętrzne | m3 | 2,83 |
| 205 | wg nakładów rzeczowych KSNR 20104-01-060 | (NP) Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,ław fundamentowych | m3 | 7,06 |
| 206 | wg nakładów rzeczowych KSNR 20102-02-050 | (NP) Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych,stóp fundamentowych - schody zewnętrzne | m2 | 4,08 |
| 207 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-121121-01-050 | (NP) Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną - schody zewnętrzne | m2 | 15,42 |
| 208 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-121121-05-050 | (NP) Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną | m2 | 15,42 |
| 209 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021207-01-040 | (NP) Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane. | m | 6,80 |
| 210 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021220-05-050 | (NP) Dwuspadowe konstrukcje daszków stalowych | m2 | 4,50 |